| 序号 | 作业部 | 装置排口 | 在线仪表比对监测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化工部 | 丁苯橡胶蓄热氧化炉(RTO)排口DA010 | 氮氧化物、非甲烷总烃、流速、温度、氧含量、湿度 |
| 2 |  | 原苯酚丙酮蓄热氧化炉(RTO)排口 DA001 | 氮氧化物、非甲烷总烃、流速、温度、氧含量、湿度 |
| 3 | 炼油一部 | 1#蒸馏加热炉排口DA052 | 二氧化硫、氮氧化物、流速、温度、氧含量、湿度 |
| 4 |  | 5#加氢加热炉排口DA051 | 二氧化硫、氮氧化物、流速、温度、氧含量、湿度 |
| 5 |  | 润滑油加氢加热炉排口DA056 | 二氧化硫、氮氧化物、流速、温度、氧含量、湿度 |
| 6 |  | 1#糠醛精制加热炉排口DA054 | 二氧化硫、氮氧化物、流速、温度、氧含量、湿度 |
| 7 | 炼油二部 | 4#汽柴油加氢、3#制氢加热炉排口 DA038 | 二氧化硫、氮氧化物、流速、温度、氧含量、湿度 |
| 8 |  | 1#连续重整圆筒炉排口DA078 | 非甲烷总烃、二氧化硫、氮氧化物、流速、温度、氧含量、湿度 |
| 9 |  | 1#连续重整四合一炉排口DA099 | 二氧化硫、氮氧化物、流速、温度、氧含量、湿度 |
| 10 |  | 1#加氢装置-3#汽柴油加氢加热炉排口DA080 | 二氧化硫、氮氧化物、流速、温度、氧含量、湿度 |
| 11 |  | 加氢裂化加热炉排口反应DA081 | 二氧化硫、氮氧化物、流速、温度、氧含量、湿度 |
| 12 |  | 加氢裂化加热炉排口分馏DA081 | 二氧化硫、氮氧化物、流速、温度、氧含量、湿度 |
| 13 |  | 2#制氢加热炉排口DA040 | 二氧化硫、氮氧化物、流速、温度、氧含量、湿度 |
| 14 | 炼油三部 | 3#蒸馏联合装置加热炉排口DA068 | 非甲烷总烃、二氧化硫、氮氧化物、流速、温度、氧含量、湿度 |
| 15 |  | 3#硫磺工艺尾气排口DA060 | 二氧化硫、氮氧化物、流速、温度、氧含量、湿度、非甲烷总烃 |
| 16 |  | 1＃延迟焦化加热炉排口DA064 | 二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃、流速、温度、氧含量、湿度 |
| 17 |  | 2＃延迟焦化加热炉排口DA067 | 二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃、流速、温度、氧含量、湿度 |
| 18 |  | 3#催化裂化联合装置再生器排口DA048 | 二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃、烟尘、流速、温度、氧含量、湿度 |
| 19 | 炼油四部 | 4#硫磺焚烧炉排口DA074 | 二氧化硫、氮氧化物、流速、温度、氧含量、湿度 |
| 20 |  | 2#催化裂化联合装置再生器排口DA049 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘、流速、温度、氧含量、湿度 |
| 21 |  | 2#重整圆筒炉排口DA069 | 非甲烷总烃、二氧化硫、氮氧化物、流速、温度、氧含量、湿度 |
| 22 |  | 2#重整四合一炉排口DA098 | 二氧化硫、氮氧化物、流速、温度、氧含量、湿度 |
| 23 |  | 航煤加氢加热炉排口DA071 | 二氧化硫、氮氧化物、流速、温度、氧含量、湿度 |
| 24 | 热电部 | 高桥热电1#脱硫出口DA001 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘、流速、温度、氧含量、湿度、氨逃逸 |
| 25 |  | 高桥热电2#脱硫出口DA003 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘、流速、温度、氧含量、湿度、氨逃逸 |
| 26 |  | 1号脱硫进口 | 二氧化硫、氧含量 |
| 27 |  | 2号脱硫进口 | 二氧化硫、氧含量 |
| 28 |  | 4#、5#、6#、8#、9#脱销进出口 | 氮氧化物、氧含量、氨 |
| 29 | 水务部 | 老区污水排放口DW007 | 超声波明渠流量计（流量、液位） |
| 30 |  | 新区污水排放口DW008 | 超声波明渠流量计（流量、液位）启用时 |
| 31 |  | 2#水处理碱渣-SBR恶臭治理排口DA050 | 非甲烷总烃、流速、温度、氧含量、湿度 |
| 32 |  | 2#水处理3#污水恶臭治理排口DA047 | 非甲烷总烃、流速、温度、氧含量、湿度 |
| 33 |  | 2#水处理1#污水恶臭治理排口DA045 | 非甲烷总烃、流速、温度、氧含量、湿度 |
| 34 | 储运部 | 罐区油气回收装置排口DA044 | 氮氧化物、非甲烷总烃、流速、温度、氧含量、湿度 |